# 1. CONCEITO

É um equipamento eletrônico que tem a propriedade de transformar a corrente elétrica alternada de baixa frequência em corrente de alta frequência, com a finalidade de promover dissecção, coagulação e fulguração. O sistema é formado por um gerador de corrente elétrica, caneta de bisturi e placa dispersiva.

# 2. OBJETIVO

Garantir a segurança do paciente durante o período intra-operatório, evitando queimaduras e/ou choques elétricos ocasionados pelo uso do eletrocautério.

# 3. RESPONSABILIDADE/EXECUTOR

Técnico de enfermagem circulante

# 4. AÇÕES

- Posicionamento do paciente e zelar para que não haja deslocamento da peça quando houver mudanças de posição;

- Situar a placa dispersiva afastada, de próteses metálicas;

- Evitar as superfícies muito pilosas, como pele escarificada ou com saliências ósseas que diminuem o contato da placa com o corpo do paciente;

- Posicionar o paciente na mesa cirúrgica de forma confortável em uma superfície seca, sem contato com partes metálicas da mesa de cirurgia;

- Atentar para o risco de combustão quando forem usadas substâncias inflamáveis, tais como antissépticos e anestésicos;

- Dispensar cuidado especial a pacientes portadores de marca – passo para evitar a interferência do bisturi. Quando o bisturi não for bipolar, colocar a placa de retorno o mais breve possível do local da cirurgia e manter um desfibrilador pronto para uso.

- Aplicar o dispositivo eletrodispersível no paciente em pele integra região vascularizada, rica em músculo.

# 5. REFERÊNCIA NORMATIVA E/OU BIBLIOGRAFIA

- Carvalho R, Bianchi ERF (org.) Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 1ªed. 2ªreimp. São Paulo: Manole; 2010.

- Meeker MH, Rothrock JC. Alexander: cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 10ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008.

- Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC). Práticas recomendadas: centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização. 5ªed. São Paulo: SOBECC; 2009.

| Revisão | Data | Descrição das Alterações |
| --- | --- | --- |
| 2 | 03/2023 | S/A |